课题五 点阵式 LCD 动态显示系统设计

- 实验目的

- 了解点阵式液晶显示器的硬件接口电路、控制原理和方法

通过学习点阵式 LCD 的硬件结构和工作原理，掌握如何与该设备进行通信和控制。

理解 LCD 的初始化设置、数据传输方式以及如何通过程序控制显示内容。

- 掌握点阵英文、汉字和图形的字模提取和显示方法

学习如何提取字符、汉字和图形的点阵数据（字模），并将其正确显示在 LCD 屏幕上。

理解点阵数据的存储格式以及如何将其映射到 LCD 的显示内存中。

- 掌握点阵式 LCD 动态显示程序的设计思路和实现方法

学习如何通过程序实现动态显示效果，例如滚动显示、切换显示内容等。

掌握如何根据实际需求设计程序逻辑，例如公交车报站系统的动态显示功能。

- 课程设计内容

根据128*64点阵液晶显示控制器说明书，认真阅读和理解LCD的硬件接口电路、控制原理，并根据ASCⅡ码、汉字码以及图形的提取和显示方法，设计连接硬件线路，然后编写公交车报站监控程序，使汽车运行过程中，液晶显示屏在司机的控制下，按照行车路线用汉字动态显示下一站的站名。

- 系统功能

- 设计思路

- 连线

首先分别选取控制 8255、12864 的片选信号，选取 ISA 的 CS1、CS2，得到 8255、12864 的地址空间，并为其分配相应地址。

8255 连接外设（键盘），只需要设计 6 个功能，则只需要检测键盘的 1 行8 列是否按下，即接 KCL1 和 A。

- 8255初始化

通过代码，设置8255初始化命令字 1xxx x001.

- 12864设置

- 源代码设计

- /********************************************************

- *       12864J液晶显示器

- *12864J：1.图形点阵液晶显示器，分辨率为128X64。可显示图形

- *      和8×4个(16×16点阵)汉字。

- *    2.采用8位数据总线并行输入输出和8条控制线。

- *    3.指令简单，7种指令

- ********************************************************/

- #include <stdio.h>

- #define WR_COM_AD_L     0x264               //写左半屏指令地址

- #define WR_COM_AD_R     0x260               //写右半屏指令地址

- #define WR_DATA_AD_L    0x266               //写左半屏数据地址

- #define WR_DATA_AD_R    0x262               //写右半屏数据地址

- #define RD_BUSY_AD      0x261               //查忙地址

- #define RD_DATA_AD      0x263               //读数据地址

- #define PA_Addr     0x270

- #define PB_Addr     0x271

- #define PC_Addr     0x272

- #define CON_Addr    0x273

- #define u8  unsigned char

- #define u16 unsigned int

- #define X           0xB8                            //起始显示行基址

- #define Y           0x40                            //起始显示列基址

- #define FirstLine   0xC0                            //起始显示行

- extern void outportb( unsigned int, char);

- extern char inportb( unsigned int );

- u8 AllKey()

- {

- u8 i;

- outportb(PB_Addr, 0x0);

- i = (~inportb(PC_Addr) & 0x1);

- return i;

- }

- int lastop = 0, lastx = 0;

- //下

- unsigned char xia[] = {

- 0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x42,0x82,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00};

- //一

- unsigned char yi[] = {

- 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

- //站

- unsigned char zhan[] = {

- 0x00,0xC8,0x08,0x09,0x0E,0xE8,0x08,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,

- 0x10,0x30,0x17,0x10,0x0E,0x09,0x08,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0x00,0x00};

- //到

- unsigned char dao[] = {

- 0x42,0x62,0x52,0x4A,0xC6,0x42,0x52,0x62,0xC2,0x00,0xF8,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,

- 0x40,0xC4,0x44,0x44,0x7F,0x24,0x24,0x24,0x20,0x00,0x0F,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00};

- //了

- unsigned char le[] = {

- 0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xE2,0x22,0x12,0x0A,0x06,0x02,0x00,0x00,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

- //终

- unsigned char zhong[] = {

- 0x20,0x30,0xAC,0x63,0x30,0x20,0x10,0x18,0xA7,0x44,0xA4,0x14,0x0C,0x00,0x00,0x00,

- 0x22,0x67,0x22,0x12,0x12,0x02,0x01,0x21,0x24,0x44,0x48,0x91,0x01,0x02,0x02,0x00};

- //点

- unsigned char dian[] = {

- 0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x48,0x48,0x48,0x48,0xC8,0x08,0x08,0x00,0x00,

- 0x80,0x40,0x37,0x04,0x04,0x14,0x64,0x04,0x14,0x64,0x04,0x07,0x10,0xE0,0x00,0x00};

- //横

- unsigned char heng[] = {

- 0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,

- 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03};

- //竖

- unsigned char shu[] = {

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

- //L1

- unsigned char L1[] = {

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03};

- //L2

- unsigned char L2[] = {

- 0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,

- 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

- //L3

- unsigned char L3[] = {

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03};

- //L4

- unsigned char L4[] = {

- 0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,

- 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

- //欢

- unsigned char huan[] = {

- 0x04,0x24,0x44,0x84,0x64,0x9C,0x40,0x30,0x0F,0xC8,0x08,0x08,0x28,0x18,0x00,0x00,

- 0x10,0x08,0x06,0x01,0x82,0x4C,0x20,0x18,0x06,0x01,0x06,0x18,0x20,0x40,0x80,0x00};

- //迎

- unsigned char ying[] = {

- 0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x00,0xFC,0x04,0x02,0x00,0xFC,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,

- 0x00,0x40,0x20,0x1F,0x20,0x40,0x4F,0x44,0x42,0x40,0x7F,0x42,0x44,0x43,0x40,0x00};

- //报

- unsigned char bao[] = {

- 0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x90,0x00,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x92,0xA2,0x9E,0x00,0x00,

- 0x04,0x44,0x82,0x7F,0x01,0x00,0x00,0xFF,0x80,0x43,0x2C,0x10,0x2C,0x43,0x80,0x00};

- //考

- unsigned char kao[] = {

- 0x20,0x20,0x24,0x24,0x24,0x24,0xBF,0x64,0x24,0x34,0x28,0x24,0x22,0x20,0x20,0x00,

- 0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x0D,0x0B,0x09,0x49,0x89,0x49,0x39,0x01,0x00,0x00,0x00};

- //西

- unsigned char xi[] = {

- 0x02,0x02,0xE2,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0xE2,0x02,0x02,0x00,

- 0x00,0x00,0xFF,0x48,0x44,0x43,0x40,0x40,0x40,0x43,0x44,0x44,0xFF,0x00,0x00,0x00};

- //安

- unsigned char an[] = {

- 0x80,0x90,0x8C,0x84,0x84,0x84,0xF5,0x86,0x84,0x84,0x84,0x84,0x94,0x8C,0x80,0x00,

- 0x00,0x80,0x80,0x84,0x46,0x49,0x28,0x10,0x10,0x2C,0x23,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00};

- //交

- unsigned char jiao[] = {

- 0x08,0x08,0x88,0x68,0x08,0x08,0x09,0x0E,0x08,0x08,0x88,0x28,0x48,0x88,0x08,0x00,

- 0x80,0x81,0x40,0x40,0x21,0x22,0x14,0x08,0x14,0x22,0x41,0x40,0x80,0x81,0x80,0x00};

- //通

- unsigned char tong[] = {

- 0x40,0x42,0xCC,0x00,0x00,0xE2,0x22,0x2A,0x2A,0xF2,0x2A,0x26,0x22,0xE0,0x00,0x00,

- 0x80,0x40,0x3F,0x40,0x80,0xFF,0x89,0x89,0x89,0xBF,0x89,0xA9,0xC9,0xBF,0x80,0x00};

- //大

- unsigned char da[] = {

- 0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,

- 0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00};

- //学

- unsigned char xue[] = {

- 0x40,0x30,0x11,0x96,0x90,0x90,0x91,0x96,0x90,0x90,0x98,0x14,0x13,0x50,0x30,0x00,

- 0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x44,0x84,0x7E,0x06,0x05,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00};

- //空格

- unsigned char empty[] = {

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

- unsigned char zhandian[8][3][32] = {

- {

- // 大

- {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,

- 0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00},

- // 一

- {0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},

- // 上

- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,

- 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00}

- },

- {

- // 大

- {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,

- 0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00},

- // 一

- {0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},

- // 下

- {0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x42,0x82,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00}

- },

- {

- // 大

- {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,

- 0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00},

- // 二

- {0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,

- 0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00},

- // 上

- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,

- 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00}

- },

- {

- // 大

- {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,

- 0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00},

- // 二

- {0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,

- 0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00},

- // 下

- {0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x42,0x82,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00}

- },

- {

- // 大

- {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,

- 0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00},

- // 三

- {0x00,0x04,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x04,0x00,0x00,

- 0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00},

- // 上

- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,

- 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00}

- },

- {

- // 大

- {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,

- 0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00},

- // 三

- {0x00,0x04,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x04,0x00,0x00,

- 0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00},

- // 下

- {0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x42,0x82,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00}

- },

- {

- // 大

- {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,

- 0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00},

- // 四

- {0x00,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,

- 0x00,0x7F,0x28,0x24,0x23,0x20,0x20,0x20,0x20,0x21,0x22,0x22,0x22,0x7F,0x00,0x00},

- // 上

- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,

- 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00}

- },

- {

- // 大

- {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,

- 0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00},

- // 四

- {0x00,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,

- 0x00,0x7F,0x28,0x24,0x23,0x20,0x20,0x20,0x20,0x21,0x22,0x22,0x22,0x7F,0x00,0x00},

- // 下

- {0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x42,0x82,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,

- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00}

- }

- };

- //***************************************

- //基本控制

- //***************************************

- //写左半屏控制指令

- void WRComL(unsigned char _data)

- {

- outportb(WR_COM_AD_L, _data);

- while (inportb(RD_BUSY_AD) & 0x80)  //检查液晶显示是否处于忙状态

- {;}

- }

- //写右半屏控制指令

- void WRComR(unsigned char _data)

- {

- outportb(WR_COM_AD_R, _data);

- while (inportb(RD_BUSY_AD) & 0x80)  //检查液晶显示是否处于忙状态

- {;}

- }

- //写左半屏数据

- void WRDataL(unsigned char _data)

- {

- outportb(WR_DATA_AD_L, _data);

- while (inportb(RD_BUSY_AD) & 0x80)  //检查液晶显示是否处于忙状态

- {;}

- }

- //写右半屏数据

- void WRDataR(unsigned char _data)

- {

- outportb(WR_DATA_AD_R, _data);

- while (inportb(RD_BUSY_AD) & 0x80)  //检查液晶显示是否处于忙状态

- {;}

- }

- //显示左半屏数据，count-显示数据个数

- void DisplayL(unsigned char *pt, char count)

- {

- while (count--)

- {

- WRDataL(*pt++);         //写左半屏数据

- }

- }

- //显示右半屏数据，count-显示数据个数

- void DisplayR(unsigned char * pt, char count)

- {

- while (count--)

- {

- WRDataR(*pt++);         //写右半屏数据

- }

- }

- //设置左半屏起始显示行列地址,x-X起始行序数(0-7)，y-Y起始列序数(0-63)

- void SETXYL(unsigned char x, unsigned char y)

- {

- WRComL(x+X);                //行地址=行序数+行基址

- WRComL(y+Y);                //列地址=列序数+列基址

- }

- //设置右半屏起始显示行列地址,x:X起始行序数(0-7)，y:Y起始列序数(0-63)

- void SETXYR(unsigned char x, unsigned char y)

- {

- WRComR(x+X);                //行地址=行序数+行基址

- WRComR(y+Y);                //列地址=列序数+列基址

- }

- //***************************************

- //显示图形

- //***************************************

- //显示左半屏一行图形,A-X起始行序数(0-7)，B-Y起始列地址序数(0-63)

- void LineDisL(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char * pt)

- {

- SETXYL(x,y);                //设置起始显示行列

- DisplayL(pt, 64);           //显示数据

- }

- //显示右半屏一行图形,A-X起始行地址序数(0-7)，B-Y起始列地址序数(0-63)

- void LineDisR(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char * pt)

- {

- SETXYR(x,y);                //设置起始显示行列

- DisplayR(pt, 64);           //显示数据

- }

- //***************************************

- //显示字体，显示一个数据要占用X行两行位置

- //***************************************

- //右半屏显示一个字节/字：x-起始显示行序数X(0-7)；y-起始显示列序数Y(0-63)；pt-显示字数据首地址

- void ByteDisR(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char * pt)

- {

- SETXYR(x,y);            //设置起始显示行列地址

- DisplayR(pt, 8);            //显示上半行数据

- SETXYR(x+1,y);          //设置起始显示行列地址

- DisplayR(pt+8, 8);      //显示下半行数据

- }

- void WordDisR(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char * pt)

- {

- SETXYR(x,y);            //设置起始显示行列地址

- DisplayR(pt, 16);       //显示上半行数据

- SETXYR(x+1,y);          //设置起始显示行列地址

- DisplayR(pt+16, 16);    //显示下半行数据

- }

- //左半屏显示一个字节/字：x-起始显示行序数X(0-7)；y-起始显示列序数Y(0-63)；pt-显示字数据首地址

- void ByteDisL(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char * pt)

- {

- SETXYL(x,y);            //设置起始显示行列地址

- DisplayL(pt, 8);        //显示上半行数据

- SETXYL(x+1,y);          //设置起始显示行列地址

- DisplayL(pt+8, 8);      //显示下半行数据

- }

- void WordDisL(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char * pt)

- {

- SETXYL(x,y);            //设置起始显示行列地址

- DisplayL(pt, 16);       //显示上半行数据

- SETXYL(x+1,y);          //设置起始显示行列地址

- DisplayL(pt+16, 16);    //显示下半行数据

- }

- //清屏

- void LCDClear()

- {

- //清左半屏

- unsigned char x,y;

- char j;

- x = 0;                      //起始行，第0行

- y = 0;                      //起始列，第0列

- for (x = 0; x < 8; x++)      //共8行

- {

- SETXYL(x,y);            //设置起始显示行列地址

- j = 64;

- while (j--)

- WRDataL(0);

- }

- //清右半屏

- x = 0;                      //起始行，第0行

- y = 0;                      //起始列，第0列

- for (x = 0; x < 8; x++)      //共8行

- {

- SETXYR(x,y);            //设置起始显示行列地址

- j = 64;

- while (j--)

- WRDataR(0);

- }

- }

- //液晶初始化

- void LCD_INIT()

- {

- WRComL(0x3e);           //初始化左半屏，关显示

- WRComL(FirstLine);      //设置起始显示行，第0行

- WRComR(0x3e);           //初始化右半屏，关显示

- WRComR(FirstLine);      //设置起始显示行，第0行

- LCDClear();             //清屏

- WRComL(0x3f);           //开显示

- WRComR(0x3f);           //开显示

- }

- //延时程序

- void DelayTime()

- {

- unsigned char i;

- unsigned int j;

- for (i = 0; i < 1; i++)

- {

- for (j = 0; j < 0x8fff; j++)

- {;}

- }

- }

- u8 SPDelayTime()

- {

- unsigned char i;

- unsigned int j;

- for (i = 0; i < 1; i++)

- {

- for (j = 0; j < 0x00ff; j++)

- if (AllKey()) {

- return 1;

- }

- }

- return 0;

- }

- //下一站XX

- void dis1(int x)

- {

- u8 a[8][32], b1[128], b2[128], c1[128], c2[128];

- u8 i, j, p1, p2;

- for(i = 0;i < 32; i++) {

- a[0][i] = xia[i];

- a[1][i] = yi[i];

- a[2][i] = zhan[i];

- a[3][i] = empty[i];

- a[4][i] = zhandian[x][0][i];

- a[5][i] = zhandian[x][1][i];

- a[6][i] = zhandian[x][2][i];

- a[7][i] = empty[i];

- }

- while(!AllKey()) {

- for (i = 0; i < 4; i ++)

- WordDisL(2, i * 16, a[i]);

- for (i = 0; i < 4; i ++)

- WordDisR(2, i * 16, a[i + 4]);

- p1 = p2 = 0;

- for (i = 0; i < 8; i ++)

- for (j = 0; j < 16; j ++) {

- b1[p1 ++] = a[i][j];

- b2[p2 ++] = a[i][j + 16];

- }

- for (i = 0; i < 128; i ++) {

- c1[i] = b1[(i + 1) % 128];

- c2[i] = b2[(i + 1) % 128];

- }

- p1 = p2 = 0;

- for (i = 0; i < 8; i ++)

- for (j = 0; j < 16; j ++) {

- a[i][j] = c1[p1 ++];

- a[i][j + 16] = c2[p2 ++];

- }

- if (SPDelayTime() == 1)

- break;

- }

- lastop = 0;

- lastx = x;

- }

- int flag = 0;

- //XX到了

- void dis2(int x)

- {

- WordDisL(2,16,zhandian[x][0]);

- WordDisL(2,32,zhandian[x][1]);

- WordDisL(2,48,zhandian[x][2]);

- WordDisR(2,16,dao);     //第2行,第32列，左半屏，显示一个字子程序

- WordDisR(2,32,le);

- if ((flag == 0 && x == 7) || (flag == 1 && x == 0)) {

- WordDisL(4,48,zhong);

- WordDisR(4,0,dian);

- }

- lastop = 1;

- lastx = x;

- }

- void showad() {

- WordDisL(0, 0, L1);WordDisL(0, 16, heng);WordDisL(0, 32, heng);WordDisL(0, 48, heng);

- WordDisR(0, 0, heng);WordDisR(0, 16, heng);WordDisR(0, 32, heng);WordDisR(0, 48, L2);

- WordDisL(2, 0, shu);WordDisL(2, 16, empty);WordDisL(2, 32, huan);WordDisL(2, 48, ying);

- WordDisR(2, 0, bao);WordDisR(2, 16, kao);WordDisR(2, 32, empty);WordDisR(2, 48, shu);

- WordDisL(4, 0, shu);WordDisL(4, 16, xi);WordDisL(4, 32, an);WordDisL(4, 48, jiao);

- WordDisR(4, 0, tong);WordDisR(4, 16, da);WordDisR(4, 32, xue);WordDisR(4, 48, shu);

- WordDisL(6, 0, L3);WordDisL(6, 16, heng);WordDisL(6, 32, heng);WordDisL(6, 48, heng);

- WordDisR(6, 0, heng);WordDisR(6, 16, heng);WordDisR(6, 32, heng);WordDisR(6, 48, L4);

- }

- extern char inportb( unsigned int );                                //读I/O

- extern void outportb( unsigned int, char);

- u8 buffer[8] = {0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10};    //置显示缓冲器初值

- void delay(u16 ms)

- {

- u16 i;

- while(ms--)

- {

- i = 100;

- do

- {;}while(--i);

- }

- }

- u8 key()

- {

- u8 i, j, keyResult;

- u8 bNoKey = 1;

- while(bNoKey)

- {

- if (AllKey() == 0)      //调用判有无闭合键函数

- continue;

- i = 0xfe;

- keyResult = 0;

- do

- {

- outportb(PB_Addr, i);

- j = ~inportb(PC_Addr);

- if (j & 1)

- {

- bNoKey = 0;

- }

- else                        //没有键按下

- {

- keyResult++;            //列计数器加1

- i = ((i << 1) | 1);

- }

- }while(bNoKey  && (i != 0xff));

- }

- return keyResult;

- }

- u8 lastkey = 17;

- u8 pos = 0;

- u8 now =17;

- u16 cnt;

- main()

- {

- LCD_INIT();

- outportb(CON_Addr, 0x89);

- flag = 0;

- while (1)

- {

- now = key();

- if (now == 0) {

- if(flag == 0)

- {

- flag = 1;

- if (pos == 7) pos --;

- }

- else

- {

- flag = 0;

- if (pos == 0) pos ++;

- }

- DelayTime();

- }

- if (now == 1) {

- if(flag == 0) pos++;

- else pos--;

- pos = (pos + 8) % 8;

- DelayTime();

- }

- if (now == 2) {

- LCD_INIT();

- dis1(pos);

- }

- if (now == 4) {

- LCD_INIT();

- DelayTime();

- showad();

- for (cnt = 0; cnt < 10; cnt ++) DelayTime();

- LCD_INIT();

- DelayTime();

- if (lastop == 0) dis1(lastx);

- else dis2(lastx);

- }

- if (now == 5) {

- if(flag == 0) pos--;

- else pos++;

- pos = (pos + 8) % 8;

- DelayTime();

- }

- if (now == 6) {

- LCD_INIT();

- dis2(pos);

- if(flag == 0){

- if (pos != 7)

- pos ++;

- }

- else if(pos != 0) pos --;

- DelayTime();

- }

- }

- }